НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Нижне-Есауловская средняя школа»

Направление:  химия

.                                           Тема работы:

"Изучение  химических  показателей качества питьевой  воды"

Выполнила:  Луговкина Анна Алексеевна,

Дата рождения:  04.03.2006 г.

МБОУ «Нижне-Есауловская СШ», 9 класс

Руководитель: Хизовец Вера Антоновна,

МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»,

учитель химии

с. Нижняя Есауловка, 2022

Оглавление.

| 1. Введение ……………………………………………………………..... 2. Основная часть Часть1. Теоретическая Часть2. Практическая | с.3 с.4-7 |
| --- | --- |
| 3. Заключение …………………………………………………………............. 4.Список литературы ……………………………….......................................... | с. 8 с. 9 |

1. Введение.

Актуальность работы.

Человеку для нормальной жизнедеятельности ежедневно требуется огромное количество воды — в пищевых, гигиенических, промышленных целях. При этом важно, чтобы ее состав был безопасен и отвечал требованиям нормативных документов. Предельно допустимые концентрации содержащихся в воде веществ определяются национальными стандартами, санитарными нормами и правилами.

Цель: изучить качество воды, используемой  учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" для питья.

Задачи:                                                                                                                                                                         - изучить литературу, информацию из сети Интернет по данной теме;                                                                  - провести эксперимент  по изучению химических свойств воды, используемой для питья в школе;                                                                                                                                                               -развивать навыки работы с использованием лабораторного оборудования центра Точка Роста (Ц.Л. "Робиклаб", датчики: температуры, электропроводности, рН-метр);                                                       - проверить соответствие качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;                             -сделать выводы по результатам работы и выступить с работой перед учащимися класса, школы.                                                                                                                                                                  Объект исследования: водопроводная  вода, используемой для питьевых целей учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ".                                                                                                                                                       Предмет исследования: исследование химических свойств водопроводной питьевой  воды.                                                                                                                                                                       Методы  и методики проведения исследования:                                                                                                  работа с литературой и др. источниками информации (Интернет), эксперимент (с применением цифровой лаборатории"Робиклаб"), наблюдение,  описание,  сравнение.

Гипотеза:

Водопроводная вода, используемая учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" для питьевых целей соответствует требованиям СанПин.

2. Основная часть.

Часть1 . Теоретическая

Из всех существующих химических показателей  воды основными являются:                     кислотность, электропроводность, минерализация.

1.Кислотность.                                                                                                                                              Кислотность определяется показателем рН. Показатель рН  является важнейшей характеристикой всех водных растворов и естественных водных объектов ( реки, озёра, моря, океаны).                                 Этот показатель характеризует соотношение концентрации ионов Н+  и отрицательных  гидроксид-ионов ОН-. Нейтральной среде соответствует рН, равный 7. При этом концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов равны (при температуре 22 оС).  При рН меньше 7, когда концентрация ионов водорода превышает концентрацию гидроксид-ионов, среда является кислой. При рН больше 7 среда является щелочной.

2.Электропроводность.                                                                                               Электропроводность- это способность водного раствора проводить электрический ток. Электрическая проводимость природной воды зависит в основном от степени минерализации                   ( концентрации растворенных минеральных солей) и температуры. Благодаря этой зависимости, по величине электропроводности воды можно с определенной степенью погрешности судить о минерализации воды. Такой принцип измерения используется, в частности, в довольно распространенных приборах оперативного измерения общего солеобразования.                                                                                                                                               Удельная электропроводность воды- это инструментально определяемая косвенная характеристика минерализации пресной воды (солености морской воды). Удельную электропроводность соленой воды принято выражать в См/м(См-Сименс, величина обратная Ому), пресной воды - в микросименсах (мкСм/см). Удельная электропроводность дистиллированной воды равна 2-5 мкСм/см, атмосферных осадков- от 6 до 30 мкСм/см и более, в районах с сильно загрязненной воздушной средой, речных и пресных озерных вод 20-800 мкСм/см.                                                                                                                                                                       Природные воды представляют собой растворы смесей сильных и слабых электролитов. Минеральную часть воды составляют преимущественно ионы натрия (Na+), калия(K+),  кальция(Ca2+), хлора (Cl-), сульфата (SO42-), гидрокарбоната(HCO3-). Этими ионами и обуславливается в основном электропроводность природных вод.       Присутствие же других ионов, например, трехвалентного и двухвалентного железа(Fe2+и Fe3+), марганца, алюминия, нитрата, гидрофосфата, дигидрофосфата и.т.п. не столь сильно влияют на электропроводность                    ( при условии, что эти ионы не содержатся в воде в значительных количествах, как например, это может быть в производственных  или хозяйственно-бытовых сточных водах).

3.Минерализация.                                                                                                                                Общая минерализация - показатель количества растворенных в воде минеральных веществ. Также этот показатель называют содержанием твердых веществ или общим  солесодержанием. При высокой  минерализации воды также вводится понятие соленость.     Минерализация определяется концентрацией (суммой) любых растворенных в воде ионов (катионов (+) и анионов (-)) минералов, солей, металлов.  Существует  прямая зависимость электропроводности от количества растворенных в воде соединений солей.

Кроме природных факторов, на общую минерализацию воды большое влияние оказывают промышленные сточные воды, городские ливневые стоки (когда соль используется для борьбы с обледенением дорог) и.т.п.

Таблица1 . Поправочные температурные коэффициенты ( для определения минерализации)

| Температура, о С | Поправочный коэффициент | Температура, о С | Поправочный коэффициент | Температура, о С | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,492 | 14 | 1,151 | 23 | 0,937 |
| 6 | 1,444 | 15 | 1,132 | 24 | 0,919 |
| 7 | 1,400 | 16 | 1,095 | 25 | 0,901 |
| 8 | 1,359 | 17 | 1,071 | 26 | 0,840 |
| 9 | 1,319 | 18 | 1,046 | 27 | 0,810 |
| 10 | 1,282 | 19 | 1,023 | 28 | 0,790 |
| 11 | 1,247 | 20 | 1,000 | 29 | 0,770 |
| 12 | 1,213 | 21 | 0,979 | 30 | 0,750 |
| 13 | 1,182 | 22 | 0,958 |  |  |

3. Оценка качества питьевой воды.                                                                                                СанПин2.1.4.1074-01. "Питьевая вода.   Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, проводимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест. Оценка качества пригодности питьевой воды для употребления проводиться по различным показателям. Одним из показателей, рассматриваемых в нормативном акте, является минерализация.

Таблица 2. Показатели СанПин2.1.4.1074-01. "Питьевая вода.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности1) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500)2) |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10)2) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |

Часть2. Практическая                                                                                                                                                   1) Описание эксперимента.

Для проведения эксперимента необходимо приготовить пробу воды из водопровода, используемую для питья.   С помощью датчика температуры РобикЛаб исследуется температура воды. Изучается изменение уровня рН и минерализации в зависимости от температуры исследуемой пробы.

2) Описание установки

Для проведения  эксперимента потребуется:

1) Компьютер с возможностью подключения через USB необходимого датчика.

2) Программное обеспечение РобикЛаб.

3) Датчик Температуры РобикЛаб, датчик электропроводности РобикЛаб, датчик рН РобикЛаб.

3) Ход  исследования:                                                                                                                                                     1. Подготовить пробу водопроводной воды. Объем пробы производиться в пластиковую бутылку, объемом 0,5л. Бутылка предварительно ополаскивается исследуемой водой.   Для   проведения измерений, пробу наливают в мерные стаканчики, объемом от 50 мл.                                                                                                               2. С помощью датчика температуры РобикЛаб провести измерение температуры воды.                   3.С помощью датчика рН измерить  кислотность воды.                                                                                    4. С помощью датчика электропроводности  измерить уровень электропроводности воды.                                    5. Рассчитать значение минерализации воды по формуле, приведенной ниже:

М( мг/л) = 0,65*  λ   (мкСм/см) *К,    где

λ   - значение электропроводности, М-значение минерализации (содержание солей), К- поправочный коэффициент (вводится, если температура исследуемой пробы отличается от 20 о С (таблица 1).                                                                                                                                             6. Постепенно нагревать исследуемую пробу, фиксируя значения рН, электропроводности через каждые 4 о С. Рассчитать значение минерализации по формуле. Полученные результаты записать в таблицу 3.

7. Сравнить значения минерализации, полученные в результате исследований с допустимыми значениями СанПин2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Таблица 3. Результаты исследований.

| № п/п | Температура воды, Со | рН | Электропроводность (мкСм/см) | Минерализация, М, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22 | 6.95 | 1345 | 837,5 |
| 2. | 26 | 6,95 | 1354 | 739,3 |
| 3. | 30 | 6,95 | 1380 | 672,8 |

Расчёты минерализации: М( мг/л) = 0,65*  λ (мкСм/см) *К

1) М( мг/л) = 0,65*  1345 (мкСм/см) * 0,958   = 837,5

2) М( мг/л) = 0,65*    1354   (мкСм/см) * 0,840   = 739,3

3) М( мг/л) = 0,65*  1380 (мкСм/см) * 0,750   = 672,7

Таблица 4. Таблица сравнения показателей СанПин2.1.4.1074-01. "Питьевая вода"   и

результатов исследований.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | 6,95 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | 672,8 до 837,5 |

Выводы:

1) Водородный показатель исследуемой питьевой воды  в норме. рН воды, употребляемая для питьевых целей учащимися школы равна 6,95;   близка к нейтральной.

2) При увеличении температуры воды увеличивалась удельная электропроводность, при этом уменьшилась минерализация воды.

3) По результатам исследований общая минерализация- показатель количества растворенных в воде минеральных веществ  ниже предельно допустимых концентраций.                                                                   4) Водопроводная вода, используемая учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" для питьевых целей по исследованным показателям  соответствует требованиям СанПин.

3. Заключение.

В результате изучения важнейших  химических показателей качества воды основными являются:    кислотность, электропроводность, минерализация. Исследование водопроводной воды, используемой для питья учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" осуществлялась с использованием цифровой лаборатории "Робиклаб". В ходе исследования использовались датчики: температуры, электропроводности и рН-метр.  Результаты  исследования сравнивались с допустимыми значениями СанПин2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. По результатам сравнения можно сделать вывод, что водопроводная вода, используемая учащимися МБОУ "Нижне-Есауловская СШ" для питьевых целей по исследованным показателям  соответствует требованиям СанПин.

Я считаю, что моя работа носит  прикладной характер, так как я не только провела исследование, но и рассказала о исследуемых показателях питьевой воды, которые учащиеся употребляют для питья во время учебного процесса учащимся класса, школы.

Список литературы:

1. Оригинал статьи: https://www.kp.ru/guide/khimicheskii-analiz-vody.html                                                   2. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ  СанПиН 2.1.4.1074-01(с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г.), Минздрав России М.2002.                                                                                                                                                                    3. Методические указания для цифровой лаборатории "Робиклаб", Санкт-Петербург, 2021. 78с.